G107机场立交桥GRC构件装饰板安装工程

专业分包采购项目

采   购   文   件

项目地点：深圳市宝安区

招标单位：深圳市长筑路桥工程有限公司

日    期：2020年7月

目    录

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

二、综合说明

1、说明

2、投标文件的编制要求

3、投标文件格式

4、投标文件的份数和签署

5、投标文件的装订、密封和标记

6、投标文件的提交

7、开标

8、投标文件的有效性

9、评标

10、合同的授予

11、招标失败的后续处理

第二章  用户需求书

第三章  投标文件部分格式

- 投标承诺书

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 授权委托书

- 质量保证承诺书

- 服务保证承诺书

- 密封袋封面

第四章  合同格式版本

第一章、投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 深圳市长筑路桥工程有限公司 |
| 2 | 项目内容 | # 详见第二章《用户需求书》 |
| 3 | 供应地点 | 深圳市机场G107 机场立交桥台 |
| 4 | 供应规模 | 详见第二章《用户需求书》 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 招标范围 | 详见第二章《用户需求书》 |
| 7 | 招标方式 | 采用其他方式采购（比质比价）；评标方法：定性评审法；定标方法：直接票决法。 |
| 8 | 合同期限 | 自合同签订之日起至该项目竣工验收合格止 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家及行业相关标准且满足招标方要求 |
| 10 | 投标人资格要求 | 1.具有建筑幕墙专业承包贰级资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级资质。 2.近三年未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚。 3.未被列入长筑公司或宝安交通投资集团供应商黑名单。 4.各投标人之间不得存在关联关系。 5.不接受联合体投标、分包和转包。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2020年 7 月 7 日9时30分前 |
| 12 | 投标文件份数 | 一式两份（一正一副，出现差异时以正本为准，两份投标文件放在同一个封套里） |
| 13 | 封套上写明 | 投标文件在2020年 7 月 7 日9时30分前不得开启、投标人名称、采购项目名称 |
| 14 | 递交投标文件地点及联系人 | 深圳市宝安区新安街道宝民一路公路管理中心17楼1702室李工处登记（联系电话：13317963268）。 |
| 15 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：截标之后由采购人根据工作需要安排 开标地点:深圳市宝安区公路管理中心17楼会议室。 |
| 17 | 开标程序 | 开标顺序：按采购人收到投标文件顺序 |
| 18 | 招标公告 | 采购公告在深圳市宝安交通投资集团有限公司官网公告3天，网址：http://www.bhlqjt.com/。 |
| 19 | 中标公示 | 中标公示在深圳市宝安交通投资集团有限公司官网公示1天，网址：http://www.bhlqjt.com/。 |
| 20 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金为中标额的15%，保证金缴纳时间为中标通知书发出后三个工作日内。投标人应在规定时间向采购人以银行转账方式（账户：44201538900050003522；户名：深圳市长筑路桥工程有限公司；开户行：中国建设银行深圳宝安支行）提交履约保证金，不接收其他提交方式。甲方开具收取乙方履约保证金收据。投标人在取得采购人开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，采购人不计利息一次性退还履约保证金给投标人。投标人没按合同约定履行合同或违约等导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。 |
| 22 | 招标联系人及电话 | 招标联系人：李书圆 联系电话：13317963268 |

二、综合说明

1、说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表。

1.2 本次招标的范围包括：详见第二章用户需求书。

1.3技术要求：除满足国家颁发的有关现行标准、规范及行业现行标准、规范的要求外，具体要求如下：

1.3.1质量标准要求：按现行的国家或部颁技术质量标准要求

1.3.2投标方应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，应保证材料供应的连续性，保证施工的技术要求。

1.3.3 技术规格见《用户需求书》

1.4招标方式：其他方式采购（比质比价）

1.5评标定标方式：定性评审法、直接票决法

1.6投标人的合格条件：具有投标须知前附表中的相应资格，并满足本招标文件其它方面要求的投标人，均可参加投标。

2、投标文件的编制要求

2.1投标文件的组成

2.1.1 投标承诺书；

2.1.2投标函；

2.1.3法定代表人身份证明书；

2.1.4授权委托书（法定代表人参加的可不提供）；

2.1.5有效营业执照证书（副本）复印件并加盖公司印章（附在线打印的企业基础信息查询结果，可显示注册资金及营业范围）（操作指引：登录国家企业信用信息公示系统，网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html→查询→打印“基础信息）；

2.1.6投标人法定代表人和被授权代理人身份证复印件（法定代表人参加的提供法定代表人身份证）。

2.1.7项目实施方案（格式自拟）；

2.1.8人员设备投入计划（格式自拟）；

2.1.9以往类似工程业绩（格式自拟）；

2.1.10质量保证承诺书；

2.1.11服务保证承诺书。

3、投标文件格式

3.1 投标文件包括本编制要求中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4、投标文件的份数和签署

4.1 投标人应按本须知前附表中规定的份数提交投标文件。

4.2投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署授权委托书无效。

4.3除投标人对错误处须修改外，投标函应无涂改或行间插字或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

5、投标文件的装订、密封和标记

5.1 投标文件的装订不做统一要求。

5.2 投标文件的密封和标记：投标文件应在投标文件密封袋的封面、封底和密封条骑缝处加盖投标单位公章并注明投标单位名称、采购项目名称等。

5.3 如果投标文件没有按规定加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。

6、投标文件的提交

6.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

6.2 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

7、开标、评标、定标

7.1、本招标项目的开标由采购单位的评标小组主持，开标后进行资格审查，审查合格的投标人进入评标环节。

7.2评标，评标工作由采购单位的评标小组主持。

7.3定标，定标由采购单位的定标小组主持。

7.4开标、评标、定标全过程由公司监督小组全程监督见证。

8、投标文件的有效性

8.1 评标时，投标文件出现下列情形之一的，当作为无效投标文件，不得进入评标：

8.1.1 投标文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的；

8.1.2 投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

8.1.3 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8.1.4 实质上不响应招标文件的；

8.1.5投标文件的报价高于投标报价最高限价的；

9、评标方法：定性评审法

9.1 评标方法为定性评审法，满足以下条件的为合格投标人。审查合格直接进入下一步定标阶段。不合格不进入下一步定标阶段，并填写《比质比价评审表》：

①投标人投标函报价低于采购方案控制价的；

②能提供合格质量，且有质量保证承诺书（见第三章第五项《质量保证承诺书》）；

③能提供符合要求服务，且有服务保证承诺书（见第三章第六项《服务保证承诺书》）；

④具有项目实施方案（格式自拟）；

⑤具有人员设备投入计划（格式自拟）；

⑥具有以往类似工程业绩（格式自拟）；

9.2 投标人投标函报价超过上限控制价的，直接作废标处理；

9.3 评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量不足3名的，招标人应当宣布本次招标失败，重新招标。

9.4评标小组收集并汇总全体评委评审意见后，填写《评标定标记录表》，评标报告应由评标小组、采购监督小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。拒绝签字的，视为同意评标结论。工作人员应对此做出书面记录。

10、标前答辩

10.1定标前答辩的代表由招标人定标小组核对身份（需为投标人法定代表人或经授权的拟派现场负责人）；

10.2定标小组要求投标人进行答辩，但投标人在招标人规定时间内（开标之日）未派出人员及时作出答辩的，定标小组将可能作出不利于投标人的判定。

10.3投标人答辩的结果作为定标的重要因素之一考虑。

11、定标方法：直接票决法

11.1 采购人在定标过程中，应当综合投标人同类工程施工经验、施工能力、协调能力、配合程度、报价情况，择优为主，采用直接票决法进行定标。

11.2 采购人组建的定标小组在进入投票范围的投标人中，以每人每次支持一个投标人的方式进行投票，得票数最多且过半数的投标人为第一中标人。

11.3 当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个投标人时出现同票的投标人时，所有同票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。采购人定标时同时定出中标人和第二顺位中标候选人。

11.4中标价的确定。

当合格投标人≧5时，去掉最低价后（最低价相同的视为同一报价一并去掉），报价最低的三家的算术平均值为中标价；

当合格投标人﹤5时，报价最低的三家的算术平均值为中标价。

11.5 采购小组收集并汇总全体评委评审意见后，填写《评标定标记录表》，定标报告应由定标小组、采购监督小组全体成员签字。对定标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。拒绝签字的，视为同意定标结论。工作人员应对此做出书面记录。

11.6 对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评、定标报告中做出详细说明，做好取证工作，并及时告知相关部门。

11.7 当评定的中标单位无正当理由放弃中标资格的，自中标之日起三年之内，不得参与采购人的任何招标活动并把该中标单位列为失信单位。

12、合同的授予

12.1  对于中标人，中标结果公示1天无异议的，经采购人确定后发放中标通知书，并在3个工作日内签订采购合同。若中标人不能按时签订采购合同，取消其中标资格，采购人与第二顺位中标候选人签订合同。如中标人在合同签订后因不及时履约导致采购人生产不能正常进行，采购人有权单方面解除合同，并按合同约定追究其违约责任。解除合同后采购人可根据实际情况选择和第二顺位中标候选人签订新合同。

13、招标失败的后续处理

13.1本项目招标过程中，由于在投标报名截止后实际递交投标文件的投标人数量不足三家或通过资格性和符合性审查的投标人数量不足三家或对招标文件作出实质响应的投标人数量不足三家等原因造成招标失败，需重新招标。

14、质疑和投诉处理

14.1 质疑处理。参与采购活动的投标人认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起5个工作日内向采购人或者社会采购代理机构（以下简称被质疑人）以书面形式提出质疑。被质疑人应当自收到书面质疑材料之日起10个工作日内就质疑事项书面答复质疑供应商。本项目采购过程中，质疑由李书圆负责解释，联系人：李书圆 ，联系电话：13317963268。

14.2 投诉处理。对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定时间内答复的，提出质疑的投标人可以自收到答复之日或者答复期满之日起15内向采购人采购监督小组投诉。投标人投诉的事项应当是经过质疑的事项。采购人采购监督小组收到投标人投诉后，应当即时进行审查，符合条件的当场受理；不符合条件的不予受理，并书面告知投诉供应商。不能当场受理的，采购人采购监督小组应当自收到投诉申请之日起7个工作日内作出是否受理的决定，并书面通知投诉投标人。采购人采购监督小组应当自受理投诉后20个工作日内作出书面处理决定并告知投诉投标人；情况复杂的，经采购监督小组负责人批准可以适当延长，但延长时间最长不得超过15个工作日。质疑或者投诉处理期间不中止采购活动，但采购人采购监督小组认为确有必要中止的除外。本项目招标过程中，投诉由采购人的采购监督小组负责受理和处理，联系人：古演庭，联系电话：0755-29647101。

第二章、用户需求书

一、项目名称：G107机场立交桥GRC构件装饰板安装专业分包采购项目

二、工程概况：

根据深圳市交通运输局宝安管理局的要求，需要对G107机场立交桥台桥台顶安装GRC构件装饰板面积共880平方米。

三、采购内容及清单:

| 项目号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 预估采购 数量 | 控制单价（元/单位） | 采购金额（元） （暂定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRC构件装饰板安装 | - 交通疏解 - 安装龙骨架 - 安装GRC构件装饰板 | 平方米 | 880 | 1100 | 968000 | 材料要求及工艺详细见设计图纸 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 968000.00 |  |

注：1、填写要求： 0＜1-下浮率≤1，未按此要求填写将作废标处理；如投标人的下浮率为5%，那么1-下浮率（5%）=0.950；填写的“1-下浮率”应为三位小数；如0.950、0.901等；投标人参与投标只允许填报唯一1个“1-下浮率”，填报了2个或以上“1-下浮率”的，其投标将直接作废标处理；“1-下浮率”缺填、漏填将直接作废标处理。

2、投标人必须填写：（1-下浮率）。

3、中标单位按控制价下浮之后的中标报价，在签订合同时，合同单价必须四舍五入到小数点后第二位。（例如：投标价下浮后为135.865元，四舍五入为135.87元；投标价下浮后为135.864元，四舍五入为135.86元）

说明： 1、本项目单价为综合单价，含工程所需人工、材料、辅材、耗材、机械设备费、装卸费、税费等费用。本项目采购数量为预估数量，最终结算数量按建设单位实际签收的数量为准；

2、以下费用包含但不限于为完成本专业工程所发生的费用如下

（1）含工程所需人工、材料、机械设备费；

（2）含工程试验检测费；

（3）含分包工程所需期间资料、竣工资料制作费；

（4）含工程需达到设计、合同要求的质量、进度、安全文明施工所需的一切费用；

（5）含乙方施工过程中的人员、车辆安全保险等费用；

（6）含办理建筑垃圾准运证费用，含税、含场地清理、运输、弃土、弃土场受纳处置费等；

（7）运输过程中的相关行政处罚款项；

（8）乙方各种车辆进出场及运输费用；

（9）乙方负责在甲方指定地点进行施工，并依据作业要求及时进行安全围挡，设置专人进行指挥作业，对施工垃圾及时清理等与施工相关所产生的费用。

四、结算方式：

1.结算数量：按监理工程师签认的实际完成数量签认结算单作为当月进度结算依据。最终结算数量以建设单位审定的结算数量为准。

2.结算单价：招标控制单价×投标方中标下浮率。

3.结算价：结算数量×结算单价=最终结算价。

4.当月进度款支付金额为当月结算价的80%；

末次进度款结算金额=（建设单位最终确认的结算数量×结算单价-已支付进度款累加）×95%；剩余5%为工程质量保证金，保修期结束一次退还。

5. 如招标人资金紧张或招标方人未能及时获得建设单位工程款，投标人应自行承担资金周转义务，严格按照招标人下达的进度计划施工，不能因此造成停工或延误工期，并不得向招标人或建设单位索要利息或违约金等费用。

6.风险提示：如施工中因市场供求关系变化，价格波动等因素而造成投标人成本变化，中标下浮率不作调整，投标人递交投标函即视为以充分认识到该风险。

7.招标人凭投标人开具的正式增值税专用发票支付工程结算款。

五、服务期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格日止。

六、其他要求：

1.中标单位需配合采购人完成工程项目档案、竣工验收资料等工作。

2.项目实施中发生工程量变更的，增加或减少的工程造价按建设单位审定造价下浮30%进行结算。

3.在施工过程中相关监管单位开出的处罚由中标单位承担。

4.相关监管单位每开出一单整改通知书，采购人处罚中标人2000元。建设单位履约评价不合格，采购人处罚中标人10万元。进入建设主管部门红榜采购人给予中标人一定的奖励，进入黑榜采购人全额扣除中标人本项目履约保证金，不予退还。

第三章、投标文件格式

（投标文件格式不得随意修改，否则废标）

一、投标承诺书

致：深圳市长筑路桥工程有限公司（采购人名称）

我单位研究了该G107机场立交桥GRC构件装饰板安装工程专业分包项目采购文件，同意采购文件里规定的评定办法，愿意承担该项目的分包任务，坚决履行采购方案中对投标人所规定的全部要求和应承担的义务。

一旦通知我单位中标，将按时签订合同。并立即着手进行专业分包采购准备工作。

我们将承担直至专业分包采购合同签订时我单位为此项目投标工作所发生一切费用。

本项目在合同履行期间，如因甲方上级主管单位政策规定变化，与本合同相关条款产生冲突时，甲方有权利单方面终止合同，最终以实际发生数量进行结算，乙方不得因此提出任何经济赔偿。

投标人（盖章）：（单位名称）

法定代表人（或授权委托代理人）（签字）：

日期：       年    月    日

二、投 标 函

致：深圳市长筑路桥工程有限公司（采购人名称）

根据你方招标项目的招标文件，经研究招标文件及其他有关文件后，决定完全接受招标文件各项内容，进行投标并承诺报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| G107机场立交桥GRC构件装饰板安装专业分包采购项目 |  | （报价整体下浮） |

说明：

1、项目采购清单详见招标文件的《用户需求书》。本项目投标报价包含但不限于为完成本专业工程所发生的费用，包含材料费、运费、装卸费、税费等费用，并保证施工及材料能通过业主竣工验收且符合国家相关行业标准要求。本项目采购数量为预估数量，最终结算数量以建设单位最终确认的结算数量为准。

2、投标报价=1-下浮率（例如：投标人的下浮率为5%，那么其投标报价应为1-下浮率（5%）=0.950）。填写要求：保留三位小数。

3、中标单位按控制价下浮之后的中标报价，在签订合同时，合同单价必须四舍五入到小数点后第二位。（例如：投标价下浮后为135.865元，四舍五入为135.87元；投标价下浮后为135.864元，四舍五入为135.86元）

4、如果我方中标，我们同意在投标有效期内遵守本投标书。在此期限届满之前，本投标书将始终对我方有约束力，并随时接受中标。不论中标与否，贵方不承担我方的任何投标费用。

投标人（盖章）：（单位名称）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月         日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系              （投标人单位名称）     的法定代表人。

特此证明：

投标人（盖章）：（单位名称）

日  期：         年     月     日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人单位名称）      的法定代表人，现授权委托    （投标人单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署G107机场立交桥GRC构件装饰板安装专业分包采购项目 的投标文件的法定代表人授权委托代理人及拟派本项目现场负责人，我承认代理人全权代表我在本次招标投标过程中处理的一切事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    （签字）    性别：      年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人（盖章）：        （单位名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：          年      月      日

五、质量保证承诺书

至：深圳市长筑路桥工程有限公司

我公司                     一旦中标，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量作出如下承诺:

1.在此工程施工中，积极配合甲方、监理单位、建设单位等相关主管部门的日常、监督检查，严把材料质量关，决不偷工减料。

2.我方保证进场材料能满足设计要求，并提供产品合格证、质量保证书、检验报告。

3.我方保证能按工程设计图纸、施工技术规范和标准组织施工，确保施工质量合格

4.我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使质量达到合格标准。

5.工程竣工后，我方将负责 2 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

我公司承诺：若我公司提供虚假信息，引起投诉，招标人有权在任何时候取消我公司对本项目的投标资格，我公司无任何异议，一切后果均由我公司承担。

投标人：        （加盖公章）

投标代表：       （签名）

时 间：     年    月     日

六、服务保证承诺书

至：深圳市长筑路桥工程有限公司

我公司                     一旦中标，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量作出如下承诺:

1.我方保证中标后能马上进场施工。

2.我方保证选择优秀的施工队伍组织施工，精心组织，确保在甲方要求的工期内完成施工。

3.我方保证对甲方、监理单位、建设单位下达的书面或口头整改通知能积极落实整改或返工。

我公司承诺：若我公司提供虚假信息，引起投诉，招标人有权在任何时候取消我公司对本项目的投标资格，我公司无任何异议，一切后果均由我公司承担。

投标人：       （加盖公章）

投标代表：       （签名）

时 间：     年    月     日

七、密封袋封面

投 标 文 件 项目名称：G107机场立交桥GRC构件装饰板安装专业分包采购项目 投标人（盖章）：（单位名称） 投标文件在2020年 7 月 7 日 9 时30分前不得开启

合同样本（仅供参考）

合同编号：

专业分包合同

采  购  内  容：G107机场立交桥安装GRC构件装饰板

需求方（甲方）：  深圳市长筑路桥工程有限公司

供应方（乙方）：

签订时间： 年  月  日

深圳·宝安区

甲方:

统一社会信用代码：

法定代表人:

地址：

联系人及联系方式：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人:

地址：

联系人及联系方式：

甲方通过其他方式采购（比质比价）采购方式确定乙方为本项目专业分包的供应商。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律、法规的规定，以及本项目采购文件的约定与乙方投标文件的承诺，经甲、乙双方平等、友好协商一致，订立合同如下：

第一条  本项目概况

1.项目名称：G107机场立交桥GRC构件装饰板安装专业分包采购项目

2.项目地点：深圳市宝安区

3.合同期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格止

甲方有权因上级部门政策调整、机构职能调整、客观形势变化、公共利益需要等原因终止本合同及本合同项下的所有协议，或者调整合同主体或者调整合同项目范围、合同计价标准或内容，乙方承诺无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。

第二条  合同内容及单价

本工程暂定合同价XX万元，实际以结算为准。合同清单及单价详下表：

以上费用包含但不限于为完成本专业工程所发生的费用如下：

（1）含工程所需人工、材料、机械设备费；

（2）含工程试验检测费；

（3）含工程需达到设计、合同要求的质量、进度、安全文明施工所需的一切费用；

（4）含乙方施工过程中的人员、车辆安全保险等费用；

（5）含办理建筑垃圾准运证费用，含税、含场地清理、运输、弃土、弃土场受纳处置费等；

（6）运输过程中的相关行政处罚款项；

（7）乙方各种车辆进出场及运输费用；

（8）乙方负责在甲方指定地点进行施工，并依据作业要求及时进行安全围挡，设置专人进行指挥作业，对施工掉落的渣土及时清理等与施工相关所产生的费用。

第三条 服务期限

服务期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格日止。

第四条  结算及支付方式

1.结算数量：按监理工程师签认的实际完成数量签认结算单作为当月进度结算依据。最终结算数量以建设单位审定的结算数量为准。

2.结算单价：招标控制单价×乙方中标下浮率。

3.结算价：结算数量×结算单价=最终结算价。

4.当月进度款支付金额为当月结算价的80%；

末次进度款结算金额=（建设单位最终确认的结算数量×结算单价-已支付进度款累加）×95%；剩余5%为工程质量保证金，保修期结束一次退还。

甲方凭乙方开具的正式增值税专用发票支付工程结算价。

第五条  工程项目、工作内容和施工地点

一、工程项目：G107机场立交桥GRC构件装饰板安装工程专业分包

二、工作内容：安装GRC构件装饰板

三、施工地点：深圳市宝安区燕罗街道

第六条   双方责任及要求

一、甲方责任

（一）对乙方进行技术和安全交底。

（二）负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

（三）按工程进度向乙方拨付工程款。

（四）监督检查乙方的质量、安全、进度，对问题提出整改要求，并视情节严重给予处罚。

（五）负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调及协同各单位施工中出现的矛盾。

（六）随时检查乙方施工设备的运行、材料包管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

二、乙方责任

（一）乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点，并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

（二）乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

（三）严格执行甲方的技术交底，按交底和设计要求进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。

（四）严格遵守甲方供地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工等方面的合理处罚。

（五）对监理公司、甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改或整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以    元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后，乙方必须及时更换。

（六）乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽，在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。

（七）乙方在收到甲方的安全隐患整改通知（书面或口头通知）后，必须及时作出整改，整改不到位甲方有权停工。因违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成的伤亡事故，乙方责任自负。

（八）乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚款5000元。

（九）乙方人员进场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，提交身份证复印件一张，并保证进场工人无违法犯罪人员。未向甲方报送花名册、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。特殊工种人员需培训合格取得上岗操作证后方可进场。

（十）乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其他分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违法的交由公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

（十一）确保工作面及施工现场整洁，做到日清。工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品保护工作，并负责修复造成的损坏。参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的维修，直至达到交工验收合格为止。

（十二）工程试验检测业务联系、跟进及费用由乙方负责。

第七条  材料的供应

（一）工程所需的材料由乙方自行采购，材料进场前，乙方需提交材料三证（产品合格证、质量保证书、检验报告），经甲方检查，确认符合设计要求，并得到甲方签字认可后，方可进场。

（二）乙方负责材料堆放场地选择及临时库房的搭建，保证堆放材料的安全和质量，并配备专人看守。

第八条   质量要求

（一）本合同范围内的所有工程，必须符合国家工程质量检验评定标准、设计要求的规定，工程质量以甲方、监理方、建设方的验收认定为准；

（二）乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保质量目标。

（三）双方对工程质量有异议的，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

（四）质量检查：坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

（五）隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，提前24小时通知甲方组织验收，并经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行下一步工序施工。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收。返修费用乙方承担。

第九条  安全文明施工

（一）安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成安全事故，责任和由此发生的费用由乙方承担。

（二）乙方需对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，同时为其办理必要的保险手续。

（三）乙方须确保工地现场治安状况良好，不会对正常施工造成破坏影响。

（四）乙方在动力设备、输电线路、地下管道以及临近正在施工建筑区附近施工时，施工前须做足安全措施后实施。

（五）乙方全体现场施工人员须统一管理，佩戴工作牌。

（六）施工期间，所有机械、工具、建筑材料等须堆放整齐，并保持道路通畅，及时清除余土及建筑垃圾，做到工完场清。

（七）乙方安全文明施工达不到要求的，甲方可视其情况处以罚款。

第十条  违约责任

（一）乙方分包的工程项目，不得再行分包，因此造成工程质量不合格的，甲方有权终止合同，造成损的，乙方应予赔偿。

（二）合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。

第十一条  履约保证金

履约保证金为中标额的15%，保证金缴纳时间为中标通知书发出后三个工作日内。

乙方应在规定时间向甲方以银行转账方式（账户：4201538900050003522；户名：深圳市长筑路桥工程有限公司；开户行：中国建设银行深圳宝安支行）提交履约保证金，不接收其他提交方式。甲方开具收取乙方履约保证金收据。乙方在取得甲方开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，甲方不计利息一次性退还履约保证金给乙方。

乙方没按合同约定进行施工导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。

第十二条  不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在1天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十三条  争议的处理

1.本合同受中国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交_深圳市_仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条　合同效力

本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

第十五条  其他

1.乙方需配合甲方完成工程项目档案、竣工验收资料等工作。

2.项目实施中发生工程量变更的，增加或减少的工程造价按建设单位审定造价下浮30%进行结算。

3.在施工过程中相关监管单位开出的处罚由乙方承担。

4.相关监管单位每开出一单整改通知书，甲方处罚乙方2000元。建设单位履约评价不合格，甲方处罚乙方10万元。工程进入建设主管部门红榜甲方给予乙方一定的奖励，进入黑榜甲方全额扣除乙方本项目履约保证金，不予退还。

---------------------------本页以下无正文----------------------------

甲方：深圳市长筑路桥工程有限公司            乙方：

法定代表人/授权代表：                       法定代表人/授权代表：

签订日期：                                  签订日期：

附件：

专业分包商安全生产责任书

甲方：深圳市长筑路桥工程有限公司

乙方：                      _

为切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司对外合作单位管理，保障作业人员的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全责任书：

一、工作概况

1、工程名称：G107机场立交桥GRC构件装饰板安装工程专业分包

2、工程地点：深圳市宝安区

3、期限时间：自合同签订之日起至项目竣工验收合格止

合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

二、双方应当遵循的基本原则

1、双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2、双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

3、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，做好文明施工。

5、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见

三、 甲方的权利、义务

1、乙方人员进入施工现场之前，甲方应以书面形式告之乙方本单位相关安全管理规章制度。

2、甲方本项目生产管理部门为甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方施工、检修、劳务、送料等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。

3、甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须将检查情况向乙方通报。

4、甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。

5、甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

6、甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、劳务、送料作业现场围挡示意图。

7、确定乙方进行具体安检工作的机构和责任人，建立完备、规范的安检记录档案，对从事高危行业工作的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质。

四、 乙方的权利、义务

1、乙方严禁将承包的工程、部分工程、材料订单转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

2、乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

3、乙方应具有安全管理组织体制（涉及特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方施工、检修、劳务、送料等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员 ，全面负责项目的现场安全工作。

4、乙方人员进入甲方施工现场前，接受安全教育，严禁三无人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

5、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用，并将相关资质证书复印件提交到甲方备案。

6、乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

7、乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。

8、乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

9、乙方人员在施工期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

五、事故处理

由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。

由于甲方或第三方的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

六、本责任书作为合同附件，甲乙双方代表签字盖章后生效。

甲方：                                                 乙方：

（盖章）                                （盖章）

负责人：                                              负责人：

年  月  日