新区大道隧道监控系统更换升级、洞口增加照明小修工程专业分包采购项目

采   购   文   件

项目地点：深圳市龙华区

招标单位：深圳市长筑路桥工程有限公司

日    期：2020年11月

目    录

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

二、综合说明

1、说明

2、投标文件的编制要求

3、投标文件格式

4、投标文件的份数和签署

5、投标文件的装订、密封和标记

6、投标文件的提交

7、开标

8、投标文件的有效性

9、评标

10、合同的授予

11、招标失败的后续处理

第二章  用户需求书

第三章  投标文件部分格式

- 投标承诺书

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 授权委托书

- 质量保证承诺书

- 服务保证承诺书

- 密封袋封面

第四章  合同格式版本

第一章、投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 深圳市长筑路桥工程有限公司 |
| 2 | 项目内容 | # 详见第二章《用户需求书》 |
| 3 | 供应地点 | 深圳市龙华区新区大道隧道 |
| 4 | 供应规模 | 详见第二章《用户需求书》 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 招标范围 | 详见第二章《用户需求书》 |
| 7 | 招标方式 | 采用公开招标采购方式；评标方式：定性评审；定标方式：合理低价法。 |
| 8 | 合同期限 | 自合同签订之日起至该项目竣工验收合格止 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家及行业相关标准且满足招标方要求 |
| 10 | 投标人资格要求 | 1.投标人必须有机电安装工程专业承包三级及以上资质；或电力工程施工承包三级及以上资质；或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；或消防设施工程专业承包二级及以上资质。 2.近三年未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚。 3.未被列入长筑公司或宝安交通投资集团供应商黑名单。 4.各投标人之间不得存在关联关系。 5.不接受联合体投标、分包和转包。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2020年 11月 5 日 9 时 30 分前 |
| 12 | 投标文件份数 | 一式两份（一正一副，出现差异时以正本为准，两份投标文件放在同一个封套里） |
| 13 | 封套上写明 | 投标文件在2020年 11 月 5 日 9 时 30 分前不得开启、投标人名称、采购项目名称 |
| 14 | 递交投标文件地点及联系人 | 深圳市宝安区新安街道宝民一路公路管理中心17楼1709室李书圆处登记（联系电话：0755-27756297）。 |
| 15 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年11 月 5 日 9 时 30 分 开标地点:深圳市宝安区公路管理中心17楼会议室。 |
| 17 | 开标程序 | 开标顺序：按采购人收到投标文件顺序 |
| 18 | 招标公告 | 采购公告在深圳市宝安交通投资集团有限公司官网公告5天，网址：http://www.bhlqjt.com/。 |
| 19 | 中标公示 | 在深圳市宝安交通投资集团有限公司官网公示1天，网址：http://www.bhlqjt.com/。 |
| 20 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 21 | 履约保证金和质量保证金 | 履约保证金为伍万元人民币（小写：50000元人民币），保证金缴纳时间为中标通知书发出后三个工作日内。乙方应在规定时间向甲方以银行转账方式： 账户：44201538900050003522 户名：深圳市长筑路桥工程有限公司 开户行：中国建设银行深圳宝安支行 提交履约保证金，不接收其他提交方式。甲方开具收取乙方履约保证金收据。乙方在取得甲方开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，甲方不计利息一次性退还履约保证金给乙方。乙方没按合同约定进行该项目材料供给服务导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。 质量保证金为中标额的5%，转交方式与履约保证金提交方式相同。乙方在取得甲方开具的质量保证期内质量合格证明后，10个工作日内，甲方不计利息一次性退还质量保证金给乙方。 |
| 22 | 招标联系人及电话 | 招标联系人：李书圆 联系电话：13317963268 |

二、综合说明

1、说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表。

1.2 本次招标的范围包括：详见第二章用户需求书。

1.3技术要求：除满足国家颁发的有关现行标准、规范及行业现行标准、规范的要求外，具体要求如下：

1.3.1质量标准要求：按现行的国家或部颁技术质量标准要求

1.3.2投标方应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，应保证材料供应的连续性，保证施工的技术要求。

1.3.3 技术规格见《用户需求书》

1.4招标方式：公开招标

1.5评标定标方式：评标方式：定性评审法；定标方式：合理低价法。投标人填报1-投标下浮率。

1.6投标人的合格条件：具有投标须知前附表中的相应资格，并满足本招标文件其它方面要求的投标人，均可参加投标。

2、投标文件的编制要求

2.1投标文件的组成

2.1.1 投标承诺书；

2.1.2 投标函；

2.1.3法定代表人身份证明书；

2.1.4授权委托书（法定代表人参加的可不提供）；

2.1.5有效资质证书复印件；有效营业执照证书（副本）复印件并加盖公司印章；

2.1.6投标人法定代表人和被授权代理人身份证复印件（法定代表人参加的提供法定代表人身份证）。

2.1.7以往类似工程业绩（格式自拟）；

2.1.8质量保证承诺书；

2.1.9服务保证承诺书。

3、投标文件格式

3.1 投标文件包括本编制要求中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4、投标文件的份数和签署

4.1 投标人应按本须知前附表中规定的份数提交投标文件。

4.2投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署授权委托书无效。

4.3除投标人对错误处须修改外，投标函应无涂改或行间插字或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

5、投标文件的装订、密封和标记

5.1 投标文件的装订不做统一要求。

5.2 投标文件的密封和标记：投标文件应在投标文件密封袋的封面、封底和密封条骑缝处加盖投标单位公章并注明投标单位名称、采购项目名称等。

5.3 如果投标文件没有按规定加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。

6、投标文件的提交

6.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

6.2 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

7、开标、评标、定标

7.1、本招标项目的开标由采购单位的评标小组主持，开标后进行资格审查，审查合格的投标人进入评标环节。

7.2评标，评标工作由采购单位的评标小组主持。

7.3定标，定标由采购单位的评标小组主持。

7.4开标、评标、定标全过程由公司监督小组全程监督见证。

8、投标文件的有效性

8.1 评标时，投标文件出现下列情形之一的，当作为无效投标文件，不得进入评标：

8.1.1 投标文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的；

8.1.2 投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

8.1.3 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8.1.4 实质上不响应招标文件的；

8.1.5投标文件的报价高于投标报价最高限价的。

9、评标方法

9.1 评标方法为定性评审法：投标人投标文件的组成有效即为为合格投标人。审查合格直接进入下一步定标阶段。不合格不进入下一步定标阶段。

9.2 本项目招标过程中，由于在投标报名截止后对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家、投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足3家或通过投标文件的组成有效性审查的合格投标人数量不足3家的，需重新招标。

9.3填写《评标记录表》和《评标报告》，评标报告应由参加评标的评标小组、采购监督小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。拒绝签字的，视为同意评标结论。工作人员应对此做出书面记录。

10、定标方法：合理低价法

10.1定标办法为合理低价法：招标单位在按照本须知第8条规定审查有效的投标文件中，投标人填报1-投标下浮率，结果保留小数点后三位。

取所有合格投标人的投标人报价计算平均值，投标人报价低于平均值且最接近平均值的投标人为第一中标候选人。中标候选人的投标人报价为中标价。

10.2若出现合理低价投标报价相同的情形，则在合理低价投标报价相同的投标人中，以大号中标的抽签方式确定第一中标候选人：以递交投标文件签到顺序为抽签顺序，抽出的号码须在下一位投标人抽签前放回，抽出号码最大者即为第一中标候选人。若抽出的最大号码相同，由抽出最大号码的投标人按原有顺序和规则再次抽签，他们此前抽出的号码作废，依此类推，直至抽出唯一的最大号码，排名第一的投标人为中标候选人。

10.3 当评定的中标单位无正当理由放弃中标资格的，自中标之日起三年之内，不得参与采购人的任何招标活动并把该中标单位列为失信单位。

11、合同的授予

对于中标人，中标结果公示1天无异议的，经采购人确定后发放中标通知书，并在7个工作日内签订采购合同。若中标人不能按时签订采购合同，取消其中标资格，采购人与第二顺位中标候选人签订合同。如中标人在合同签订后因不及时履约导致采购人生产不能正常进行，采购人有权单方面解除合同，并按合同约定追究其违约责任。解除合同后采购人可根据实际情况选择和第二顺位中标候选人签订新合同。

12、招标失败的后续处理

12.1 本项目招标过程中，由于在投标报名截止后对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家、投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足3或通过投标文件的组成有效性审查的合格投标人数量不足3家的，需重新招标。

13、质疑和投诉处理

13.1质疑处理。参与采购活动的投标人认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起5个工作日内向采购人或者社会采购代理机构（以下简称被质疑人）以书面形式提出质疑。被质疑人应当自收到书面质疑材料之日起10个工作日内就质疑事项书面答复质疑供应商。本项目采购过程中，质疑由工程管理部负责解释，联系人：张昭洋，联系电话：13632863848。

13.2投诉处理。对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定时间内答复的，提出质疑的投标人可以自收到答复之日或者答复期满之日起15内向采购人采购监督小组投诉。投标人投诉的事项应当是经过质疑的事项。采购人采购监督小组收到投标人投诉后，应当即时进行审查，符合条件的当场受理；不符合条件的不予受理，并书面告知投诉供应商。不能当场受理的，采购人采购监督小组应当自收到投诉申请之日起7个工作日内作出是否受理的决定，并书面通知投诉投标人。采购人采购监督小组应当自受理投诉后20个工作日内作出书面处理决定并告知投诉投标人；情况复杂的，经采购监督小组负责人批准可以适当延长，但延长时间最长不得超过15个工作日。质疑或者投诉处理期间不中止采购活动，但采购人采购监督小组认为确有必要中止的除外。本项目招标过程中，投诉由采购人的采购监督小组负责受理和处理，联系人：古木添，联系电话：0755- 27785282。

第二章、用户需求书

- 项目名称：

新区大道隧道监控系统更换升级、洞口增加照明小修工程专业分包采购项目

二采购内容及采购价:

| 工程名称:新区大道隧道监控系统更换小修 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 补充说明 |
|  |  |  |  |  | 控制单价 | 合价 |  |
| 1 | 配管 | DN25,沿双洞隧道电缆沟敷设，包括隧道洞口至外侧云台门架距离 | m | 2190 | 15.5 | 33945 | 含揭翻盖板及部分开挖 |
| 2 | 电力电缆 | （1）名称：电力电缆敷设 （2）规格：WDZN-RVV-3×2.5mm电缆 （3）敷设方式：管内敷设 计算式为：双洞长度795米*2，加上洞口至挡土墙距离400米*3（三处云台安装位置），加上49个摄像头自电缆沟接驳至摄像头处14米。按照1.05损耗系数计算。 | m | 3650 | 16.50 | 60225.00 |  |
| 3 | 高架灯柱 | （1）名称：云台用定制成品灯柱安装 （2）规格：高度5米 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 4 | 网络高清红外枪型摄像机 | 大华 DH-IPC-HFW54XYZF-ABCD 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高（需提供产品第三方检测报告及原厂证明） 最大可输出400万( 2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离80米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 46 | 985.00 | 45310.00 |  |
| 5 | 枪式摄像机托板托架、吊架 | 隧道定制壁装支架30°斜角/白色/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 套 | 46 | 280.00 | 12880.00 |  |
| 6 | 监控摄像设备网络云台高速球机 | 大华DH-SD-6C3430U-HN 摄像机传感器类型1/2.8英寸 CMOS 像素400万 最大分辨率2560×1440 最大补光距离红外150米. 补光控制倍率优先/手动/SmartIR 补光灯数量6颗（红外灯）（需提供产品第三方检测报告及原厂证明） 补光类型红外+白光 镜头镜头焦距4.8mm～154mm 光学变倍30倍 云台旋转范围水平：0°~360°连续旋转 垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 键控速度水平：0.1°/s～160°/s 垂直：0.1°/s～60°/s 预置点速度水平：240°/s 垂直：150°/s | 台 | 3 | 5140.00 | 15420.00 |  |
| 7 | 云台摄像机托板托架、吊架 |  | 套 | 3 | 380.00 | 1140.00 |  |
| 8 | 避雷器 | 摄像机防雷器，海拓威HTW-SW3V/JB3-A | 个 | 49 | 351.04 | 17200.96 |  |
| 9 | 摄像机电源防雷箱 | 摄像机电源，大华 12V直流2A，规格：400*300*180 含空开 导轨插座 | 台 | 49 | 660.00 | 32340.00 |  |
| 10 | 存储设备 | 1）品牌：希捷 （2）规格：6TB （3）型号：监控专用硬盘 | 个 | 32 | 1600.00 | 51200.00 |  |
| 11 | 视频系统设备 | （1）名称：大华 网络硬盘录像机 （2）型号：DH-NVR5032-4KS2 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出 支持16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留，最大支持16路回放， 接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps（提供产品第三方检测报告及原厂证明） | 台 | 2 | 8300.00 | 16600.00 |  |
| 12 | 视频控制设备 | 网络高清数字解码器 大华DH-NVD1205DH-4K 单台设备12路HDMI接口输出◎ 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节◎ 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H265解码性能与H264相同，且支持混合解码◎ 支持第三方非标码流解码显示◎ 支持鱼眼校正◎ 支持保存预案，并可设置规定时间轮巡◎ 支持每个通道任意开窗、漫游（提供产品第三方检测报告及原厂证明） | 台 | 1 | 39000.00 | 39000.00 |  |
| 13 | 输入设备 | 网络主控键盘 大华DH-NKB5000 支持G711标准音频 支持1/4/9/16等画面分割切换& 支持4路1080P同时本地解码显示 支持大华私有、Onvif协议接入& 支持10M/100M/1000M自适应以太网接口（提供产品第三方检测报告及原厂证明） | 台 | 1 | 6500.00 | 6500.00 |  |
| 14 | 电视墙 | 订制 | 套 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 15 | 显示设备 | 康佳S55U 支持4K高清，功耗180W | 台 | 1 | 3760.00 | 3760.00 |  |
| 16 | 核心交换机 | 锐捷 RG-NBS5710-24GT4SFP-E 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 | 4200.00 | 4200.00 |  |
| 17 | 环网交换机 | 天博TBC-GF8724WS20 TBC-GF8724WS20 2个千兆SFP光电复用口+4个百兆电、支持环网+WEB管+SNMP+VLAN. 导轨式、DC12-52V供电，单模单纤 20km 1550/1310nm | 台 | 24 | 1600.00 | 38400.00 |  |
| 18 | 环网交换机 | 天博TBC-GF8728WS20 2个千兆SFP光电复用口+8个百兆电、支持环网+WEB管+SNMP+VLAN. 导轨式、DC12-52V供电，单模单纤 20km 1550/1310nm LC | 台 | 6 | 1580.00 | 9480.00 |  |
| 19 | 42U机房网络机柜 | 图腾 G24462 规格：600*800*2055mm | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 20 | 光缆 | 民鑫 室外单模4芯GYXTW- 8B1.3 规格：7.0单模 计算式为：双洞长度795米*2，加上洞口至挡土墙距离400米*3（三处云台安装位置），加上49个摄像头自电缆沟接驳至摄像头处14米。按照1.05损耗系数计算。 | m | 3650.00 | 8.50 | 31025.00 |  |
| 21 | 光纤收发器 | 天博TBC-5324-1L2 千兆单模单纤双向 SFP Tx:1550/Rx:1310 20km LC | 台 | 30 | 280.00 | 8400.00 |  |
| 22 | 光纤熔接盒 | （1）名称：光纤终端盒 （2）规格：4口光纤终端盒4口光纤接线盒光纤盒sc口光纤盒 （3）型号：SC （4）品牌：网立方 | 个 | 18 | 185.00 | 3330.00 |  |
| 23 | 光纤连接 |  | 芯 | 120 | 18.00 | 2160.00 |  |
| 24 | 布放尾纤 | 光接口LC，1.5米 | 根 | 120 | 10.00 | 1200.00 |  |
| 25 | 中央管理系统 | 含隧道组态软件，含：监控驱动开发、组态调试、预案开发、预案调试、联动模式 | 套 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 26 | 全铜超六类工程网线 | 大华 名称：DS-1LN6-UE-W 外被性能：防水pvc，阻燃pvc 转换器：其他 屏蔽类型：屏蔽 连接线：超六类网 入户网线用于水泵房、配电房等监控摄像机接驳用途。按照每处标准一箱网线计算，5*360米计1800米 | m | 1800 | 6.00 | 10800.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 463515.96 |  |

| 工程名称:新区大道隧道洞口增加加强照明更换小修 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 补充 说明 |
|  |  |  |  |  | 控制单价 | 合价 |  |
| 1 | LED灯具 | 隧道专用灯148W（参照现有隧道灯具规格及安装尺寸、安装方式） | 套 | 64 | 750 .00 | 48000 | 含高空作业台班 |
| 2 | 电力电缆 | 型号：ZR-WDZB-RVV3*2.5；新增照明灯具采用在现有基础照明灯具间隔处安装。入口加强照明灯具总计8组，每四组灯具一条回路，洞口两侧合计4个回路，总计8个回路。 | m | 1452.00 | 13.00 | 18876.00 |  |
| 3 | 高杆照明灯支架制安 | 高空洞顶灯具支架制安，支架规格DN80,长度》2.5米；高空作业平台升降车《20M台班 | 套 | 64 | 550.00 | 35200.00 | 含高空作业台班 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 102076.00 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 565591.96 |  |

说明：以上控制单价费用包含但不限于为完成本专业工程所发生的费用如下

（1）含工程所需人工、材料、机械设备费；

（2）含工程试验检测费；

（3）含分包工程所需期间资料、竣工资料制作费；

（4）含工程需达到设计、合同要求的质量、进度、安全文明施工所需的一切费用；

（5）含乙方施工过程中的人员、车辆安全保险等费用；

（6）含办理建筑垃圾准运证费用，含国家、省、市规定的有关税金、含场地清理、运输、弃土、弃土场受纳处置费等；

（7）运输过程中的相关行政处罚款项；

（8）乙方各种车辆进出场及运输费用；

（9）乙方负责在甲方指定地点进行施工，并依据作业要求及时进行安全围挡，设置专人进行指挥作业，对施工掉落的渣土及时清理等与施工相关所产生的费用。

四、结算方式：合同单价=采购控制单价*中标价

合同结算总价=甲方实际签收的数量×合同单价。

五、服务期限：自合同签订之日起至该项目竣工止。

六、其他要求：

1.中标单位需配合采购人完成工程项目档案、竣工验收资料等工作。

2.项目实施中发生工程量变更的，按业主最终确定量进行结算。

3.在施工过程中相关监管单位开出的处罚由中标单位承担。

第三章、投标文件格式

（投标文件格式不得随意修改，否则废标）

一、投标承诺书

致：深圳市长筑路桥工程有限公司（采购人名称）

我单位研究了新区大道隧道监控系统更换升级、洞口增加照明小修工程专业分包采购项目采购文件，愿意接受贵司的邀请，同意贵司采购文件里全部约定的内容,愿意承担该项目的专业分包任务，坚决履行采购方案中对投标人所规定的全部要求和应承担的义务。

一旦通知我单位中标，将按时签订合同。并立即着手进行专业分包采购准备工作。

我们将承担直至专业分包采购合同签订时我单位为此项目投标工作所发生一切费用。

本项目在合同履行期间，如因甲方上级主管单位政策规定变化，与本合同相关条款产生冲突时，甲方有权利单方面终止合同，最终以实际发生数量进行结算，乙方不得因此提出任何经济赔偿。

投标人（盖章）：（单位名称）

法定代表人（或授权委托代理人）（签字）：

日期：       年    月    日

下：

说明：二、投 标 函

致：深圳市长筑路桥工程有限公司

根据你方招标项目的招标文件，经研究招标文件及其他有关文件后，决定完全接受采购文件各项内容，进行投标并承诺报价如下：

| 序号 | 采购范围 | 单位 | 1-投标 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新区大道隧道监控系统更换升级、洞口增加照明小修工程专业分包采购项目 | 项 |  | 含小型施工机械用具、税等其他一切费用 |

说明：投标人填写的“1-投标下浮率”，应保留小数点后三位，如投标下浮率为5.1%，则1-投标下浮率应填写：0.949。

1、中标单价费用含：

（1）工程所需人工、材料、机械设备费；

（2）工程试验检测费；

（3）分包工程所需期间资料、竣工资料制作费；

（4）工程需达到设计、合同要求的质量、进度、安全文明施工所需的一切费用；

（5）乙方施工过程中的人员、车辆安全保险等费用；

（6）办理建筑垃圾准运证费用，含国家、省、市规定的有关税金、含场地清理、运输、弃土、弃土场受纳处置费等；

（7）运输过程中的相关行政处罚款项；

（8）乙方各种车辆进出场及运输费用；

（9）乙方负责在甲方指定地点进行施工，并依据作业要求及时进行安全围挡，设置专人进行指挥作业，对施工掉落的渣土及时清理等与施工相关所产生的费用。

2、我司同意填报投标下浮率。

3、如果我方中标，我方保证在收到人员进场通知书后，按招标文件要求的时间履行义务，我们同意在投标有效期内遵守本投标书。在此期限届满之前，本投标书将始终对我方有约束力，并随时接受中标。不论中标与否，贵方不承担我方的任何投标费用。

投 标 人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月         日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系              （投标人单位名称）     的法定代表人。

特此证明：

投标人（盖章）：（单位名称）

日  期：         年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人单位名称）      的法定代表人，现授权委托    （投标人单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署新区大道隧道监控系统更换升级、洞口增加照明小修工程专业分包采购项目 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我在本次招标投标过程中处理的一切事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    （签字）    性别：      年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人（盖章）：        （单位名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：          年      月      日

四、质量保证承诺书

至：深圳市长筑路桥工程有限公司

我公司                     一旦中标，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量作出如下承诺:

1.在此工程施工中，积极配合甲方、监理单位、建设单位等相关主管部门的日常、监督检查，严把材料质量关，决不偷工减料。

2.我方保证进场材料能满足设计要求，并提供产品合格证、质量保证书、检验报告。

3.我方保证能按工程设计图纸、施工技术规范和标准组织施工，确保施工质量合格

4.我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使质量达到合格标准。

5.工程竣工后，我方将负责 1 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

我公司承诺：若我公司提供虚假信息，引起投诉，采购人有权在任何时候取消我公司对本项目的投标资格，我公司无任何异议，一切后果均由我公司承担。

投标人：        （加盖公章）

投标代表：       （签名）

时 间：     年    月     日

五、服务保证承诺书

至：深圳市长筑路桥工程有限公司

我公司                     一旦中标，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量作出如下承诺:

1.我方保证中标后能马上进场施工。

2.我方保证选择优秀的施工队伍组织施工，精心组织，确保在甲方要求的工期内完成施工。

3.我方保证对甲方、监理单位、建设单位下达的书面或口头整改通知能积极落实整改或返工。

我公司承诺：若我公司提供虚假信息，引起投诉，采购人有权在任何时候取消我公司对本项目的投标资格，我公司无任何异议，一切后果均由我公司承担。

投标人：       （加盖公章）

投标代表：       （签名）

时 间：     年    月     日

六、密封袋封面

投 标 文 件 项目名称：新区大道隧道监控系统更换升级、洞口增加照明小修工程专业分包采购项目 投标人（盖章）：（单位名称） 投标文件在2020年11 月 5 日 9 时 30 分前不得开启

合同样本（仅供参考）

合同编号：

新区大道隧道监控系统更换升级、洞口增加照明小修工程专业分包采购项目专业分包合同

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

公司地址：

联系人及联系方式：

乙方（分包人）:

统一社会信用代码：

法定代表人：

公司地址：

联系人及联系方式：

甲方经          （□委托招标代理公开招标；□自行组织采购；□直接采购）（招标编号：          ），确定乙方为                    项目专业分包单位。为规范甲乙双方行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合甲乙双方的招、投标文件及相关承诺，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条  分包项目概况

1.分包项目名称：                                 。

2.分包项目地点：                                 。

3.分包项目工作内容：                             。

第二条  本合同期限

本合同期限为                 ：

1.自年 月日起至年月日止；

2.自本合同签订之日起至项目竣工验收合格日止。

3.其他：                                 。

第三条  分包合同工期

1.计划开工日期：年月日。

2.计划完工日期：年月日。

3.工期总日历天数：天（自签订本合同之日起次日起算）。

第四条  质量标准

1.分包工程质量应符合业主方有关质量标准要求，且同时达到           标准，工程质量以业主方、本合同甲方、监理方的验收认定为准。

2.乙方除遵循上述标准外，还应遵循：

（1）                  。

（2）                  。

（3）                  。

第五条  合同文件的组成与解释顺序

本专业分包合同与下列文件一起构成分包合同文件：

（一）本合同及其补充协议书；

（二）中标通知书；

（三）招标、投标文件；

（四）甲方与业主方签订的承包合同等文件；

（五）标准、规范及有关技术文件；

（六）双方有关本合同的洽商、变更等书面记录和文件；

（七）合同履行过程中的有关信件、数据电文 （电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

（八）其他：                                 。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。对文件内容存在多种不同理解的，应从有利于甲方的角度对文件进行解释。

第六条  履约保证金

1.本合同履约保证金为元，乙方应自收到中标通知书之日起日内以银行转账方式支付至甲方如下账户：

账户名称：                                 。

开户银行：                                  。

银行账号：                                 。

2.本合同经验收合格，办理结算手续后，甲方不计利息一次性退还至乙方指定账户。

第七条  合同价格

（一）本合同采取以下第种合同价格形式：

1.单价合同，具体内容：                                 。

2.总价合同，总价为元（大写人民币：      ），总价包干

3.其他价格形式                                 。

（二）名词释义

1.单价合同

指甲乙双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算，综合单价在本合同履行期内 （□ 不予调整；□ 市场价格上下浮动达到或超过%时，应予以调价，调整后价格=市场价格×乙方中标下浮率）。

2.总价合同

总价包干，一次包死，不因任何原因调整。该合同价款已经包含了乙方完成本专业分包工作所需要的一切费用，包括但不限于：

（1）人工、材料、机械设备费；

（2）试验检测费；

（3）分包工作期间的资料、竣工资料制作费；

（4）达到设计、合同要求的质量、进度、安全文明施工所需的一切费用；

（5）乙方施工过程中的人员、车辆安全保险等费用；

（6）办理建筑垃圾准运证费用，含税、含场地清理、运输、弃土、弃土场受纳处置费等；

（8）乙方各种车辆进出场及运输费用；

（9）乙方负责在甲方指定地点进行施工，并依据作业要求及时进行安全围挡，设置专人进行指挥作业，对施工掉落的渣土及时清理等与施工相关所产生的费用。

（10）其他：                                 。

第八条  工程预付款

本工程预付款采取以下第种方式：

1.甲方无需向乙方支付预付款；

2.自本合同签订之日起日内，甲方向乙方支付       工程预付款。

第九条  进度款支付

本分包项目采取以下第种进度款支付方式：

1.本分包项目不采取按进度付款，在合同履行完毕，验收合格后，一次性付款；

2.按进度付款，付款规则如下：                                 。

第十条  甲方的权利与义务

（一）对乙方进行技术和安全交底。

（二）甲方应向乙方提供完成分包任务所需要的相应资料。

（三）按本合同约定向乙方支付相关款项。

（四）监督检查乙方的质量、安全、进度，对问题提出整改要求，并视情节严重给予处罚。

（五）负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调及协同各单位施工中出现的矛盾。

（六）随时检查乙方施工设备的运行、材料使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

第十一条  乙方的权利与义务

（一）乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保质量目标。坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

（二）乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点，并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。乙方对工程图纸负有保密义务的，该保密义务在本合同终止后，应当继续履行。

（三）乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令具有复核的责任和义务，因乙方原因造成工程质量缺陷或未达到上述约定的质量等级，由此造成的损失，甲方有权要求乙方承担或者甲方先行承担后向乙方追偿或者直接在乙方的劳务报酬中予以抵扣。

（四）乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

（五）严格执行甲方的技术交底，按交底和设计要求进行施工。

（六）严格遵守甲方供地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工等方面的合理处罚。

（七）积极、严格按照监理公司、甲方提出的整改要求和通知（书面或口头通知）进行整改，不得消极拖延。

（八）乙方必须执行本合同第八条安全文明施工要求。

（九）乙方应严格配合甲方施工组织设计和进度安排制定施工计划，并积极配合其他工程的施工。分包工程施工影响其他工程正常施工的，乙方应立即通知甲方，积极协商调整施工，由此产生的额外费用，由乙方承担。

（十）乙方自行负责分包工程范围的人员安排、材料采购、机械设备等分包工程所需的所有相关内容，并同时遵守本合同第九条规定。

（十一）乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象。

（十二）确保工作面及施工现场整洁，做到日清。工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品保护工作，并负责修复造成的损坏。参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的维修，直至达到交工验收合格为止。

（十三）在办理完工验收手续前，分包人应负责照管和维护工程，并在保修期内承担维修义务。。

（十四）工程试验检测业务联系、跟进及费用由乙方负责。

第十二条  安全文明施工

（一）乙方应定期进行安全检查，采取必要的安全防护措施（如工人必须佩戴安全帽，在高处作业时必须正确使用安全带），消除事故隐患。由于非甲方原因造成安全事故，责任和由此发生的费用由乙方承担。

（二）乙方需对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，同时为其办理必要的保险手续。

（三）乙方须确保工地现场治安状况良好，不会对正常施工造成破坏影响。

（四）乙方在动力设备、输电线路、地下管道以及临近正在施工建筑区附近施工时，施工前须做足安全措施后实施。

（五）乙方全体现场施工人员须统一管理，佩戴工作牌。

（六）施工期间，所有机械、工具、建筑材料等须堆放整齐，并保持道路通畅，及时清除余土及建筑垃圾，做到工完场清。

（七）乙方安全文明施工达不到要求的，甲方可视其情况处以罚款。

（八）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第十三条  乙方工、料、机要求

（一）人员安排要求

乙方人员进场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，提交身份证复印件一张，并保证进场工人无违法犯罪人员。未向甲方报送花名册、身份证的人员，不得允许其进场，甲方不承认其在甲方的工作关系。特殊工种人员需培训合格取得上岗操作证后方可进场，并应在进场后24小时内将进场人员个人信息报甲方备案。否则，甲方可要求乙方相关人员退场，并追究乙方违约责任。

（二）材料采购要求

1.分包工程所需的材料由乙方自行采购，材料进场前，乙方需提交材料产品合格证、质量保证书、检验报告，经甲方检查，确认符合设计要求，并得到甲方签字认可后，方可进场。甲方签字确认的材料验收结果仅证明乙方提交的货物数量、外观截止至验收时可以按合同要求予以接受，此确认不作为对材料隐蔽瑕疵认定的依据。

2.乙方负责材料堆放场地选择及临时库房的搭建，保证堆放材料的安全和质量，并配备专人看守。

（3）工程设备

乙方在施工现场投入的工程设备等，应向甲方提交相关合格、质量证书，确保符合相应安全标准，不得使用存在安全隐患的工程设备。甲方对工程设备进行检验，并不免除乙方因使用工程设备所造成的损害赔偿责任。

第十四条  完工验收

（一）验收条件

分包工程完工后，符合以下条件的，乙方可以向甲方提交完工验收申请：

1.分包范围内的全部工程内容均施工完毕，已完成试验、检验等工作，且符合分包合同要求；

2.其他：                                 。

（二）验收程序

乙方申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

1.乙方向甲方报送完工验收申请，甲方在收到申请后及时审查，甲方审查后认为不具备验收条件的，有权通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

2.甲方审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后及时按工程验收要求组织监理、业主方等相关单位进行完工验收。

3.验收不合格的，甲方按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请，并按本款约定的程序重新进行验收。

4. 双方对工程质量有异议的，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5.甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明专业分包人施工质量不合格时，专业分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

6.整体工程经业主方验收合格（含本专业分包）的，乙方在本合同质量保修期内承担免费质量保修责任。

7.其他：                                 。

第十五条  分包工程移交

经验收合格的分包工程，甲乙双方应办理书面移交手续，乙方应向甲方移交全部工程资料。工程资料包括但不限于以下内容：

1：                                  。

2：                                  。

3：                                  。

4：                                  。

第十六条  结算

验收合格，乙方向甲方申请结算的，应按甲方要求提交相关资料。甲方收到结算申请资料后，及时进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后，双方按以下第         种方式结算：

（一）采取单价合同形式的，剩余结算款=结算数量×结算单价±价格调差-甲方已支付的各类款项

结算数量：按甲方、监理工程师签认的实际完成数量签认结算单作为结算依据。最终结算数量以建设单位最终确认的结算数量为准。

结算单价：招标控制单价×乙方中标价。

（二）采取总价合同形式的，剩余结算款=合同总价±价格调差-甲方已支付的各类款项

（三）其他结算方式

具体规则为：                                 。

第十七条  保修期

保修期为分包工程完工之日起        个月。本约定短于法定保修年限，以法定保修期为准。

保修期内，非因甲方原因造成分包工程损害的，乙方均应承担保修义务和损失赔偿责任。

第十八条  质量保证金

质量保证金为            元（大写：                ），乙方采取以下第     种方式支付：

1.甲方从应付给乙方的款项中等额扣留；

2.乙方应在甲方结算前向甲方提供等额银行保函；

3.其他：                                 。

第十九条  发票及收付款

（一）发票要求

1.乙方应根据合同内容和结算书内容及时向甲方出具合法、等额、有效的税务发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。

2.方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，甲方未及时识别，导致甲方产生了税务风险或经济处罚的，全部损失由乙方承担。

（三）乙方的收款账户信息

本合同涉及的所有支付均由甲方支付到乙方在本合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。甲方自收到乙方开具的税务发票之日起7个工作日内完成支付。乙方的收款账户信息如下：

账户名称：                                 。

开户银行：                                 。

银行账号：                                 。

第二十条 保险

1.分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

2.分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。

3.保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

第二十一条  违约责任

（一）甲方未按本合同约定向乙方支付款项的，乙方有权书面催收。甲方自收到书面催收通知之日      工作日内仍未付款的，乙方有权向甲方收取违约金。

（二）甲方未向乙方提供相关资料、进场施工条件造成工期延误的，相关工期延误责任由甲方承担。

（三）乙方分包的工程项目，不得再行分包。乙方擅自分包造成工程质量不合格的，甲方有权终止合同并要求乙方承担合同总价款      %的违约金。不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（四）乙方未在甲方、监理方指定的日期内对相关问题进行整改或者整改不力的，甲方有权视情节轻重对按次向乙方收取      元至      元的违约金。情节严重的，甲方有权停工，乙方应当承担因停工造成的损失。有权解除合同。存在重大安全隐患的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款      %的违约金。不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（五）乙方及乙方施工人员在施工现场打架斗殴的，甲方有权收取     元/次违约金。情节严重的，甲方有权交由公安机关处理，甲方不承担任何责任。

（六）乙方未按本合同约定为相关人员购买保险导致受害人无法因工伤获得赔偿的，乙方应承担一切责任。

（七）因乙方原因导致安全事故的，所有赔偿责任由乙方承担。若甲方被有权机关判处承担责任的，甲方在承担责任后有权向乙方追偿，并有权要求承担合同总价款      %的违约金。

（八）施工中，乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

（九）因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，甲方有权收取     元违约金。

（十）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付合同总价款      %的违约金。

（十一）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（十二）合同签订后，除经双方协商一致、本合同约定或法律另有约定外，任一方不得随意变更或解除。若乙方单方解除合同，甲方有权要求乙方赔偿因影响施工计划造成的经济损失，同时乙方应按合同总价     %的金额向甲方支付违约金。

（十三）乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从履约保证金予以扣除，且乙方应及时补足履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

第二十二条  合同解除

甲方有权因上级部门政策调整、机构职能调整、客观形势变化、公共利益需要等原因终止本合同及本合同项下的所有协议，或者调整合同主体或者调整合同项目范围、合同计价标准或内容，乙方承诺无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。

（一）乙方在本合同有效期内发生以下情况时，甲方有权立即全部或部分解除本合同：

（1）由监督机关吊销营业执照或处以停业等处分时；

（2）进入破产、重整、和解程序时；

（3）因第三人提起的临时扣押、财产保全、强制执行等措施，可被认定为资产状况极度恶化的严重事态已发生时；

（4）开出的票据或支票被拒付或陷入被停止支付或支付不能的状态时；

（5）解散、合并或重要经营资产转让时；

（6）违反本合同义务，经发出限期予以履约或改正的催告后仍没有予以履约或改正的；

（7）本合同约定的其他情形。

（二）如在乙方没有全面履行本合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除本合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。

（三）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第二十三条 不可抗力

（一）甲方与业主方签订的合同对不可抗力由有约定的，从其约定。若未约定的，则不可抗力事件是指：任何一方在订立本合同时不能预见的，对其发生的后果不能避免、不能克服并且非属该方的过错或疏忽使其迟延或未能履行本合同项下的义务的事件，包括但不限于天灾、火灾、洪水、爆炸、战争、自然灾害、运输工具或其它公用事业的中断或停顿。

（二）如有不可抗力事件的发生，声称遭遇不可抗力的一方应于48小时内通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。

（三）因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

1.甲、乙双方人员伤亡由甲乙双方各自负责，并承担相应费用，但乙方存在过错的除外；

2. 专业分包项目本身的损害、因分包项目损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及乙方为完成分包项目而运至施工场地用于作业的材料和待安装的设备的损害由乙方承担；

专业分包项目所遭受的损害，乙方负责修复，费用由乙方承担，甲方不另行支付费用；

3.乙方自有设备、辅助材料等遭受的损失，由乙方自行承担；

4.甲方提供给乙方使用的机械设备遭受损害的，乙方未妥善保管的，乙方负责赔偿；

5.乙方因不可抗力遭受的停工损失由乙方自行承担；

6.遭受不可抗力期间，乙方应按甲方要求安排相关人员留在施工场地进行管理，相关费用由乙方承担；

7.延误的工期相应顺延。

（四）任何一方因不可抗力事件而延迟或未能履行本合同项下的义务，在取得有关证明以后，可部分或全部免予承担违约责任，但同时应采取合理手段减少不可抗力给双方造成的影响，未采取有效措施导致损失扩大，该方当事人应对损失扩大的部分承担损失赔偿责任。

（五）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第二十四条 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应在15日内友好协商解决，无法协商解决的，通过以下第          种方式解决：

1.由深圳仲裁委员会仲裁解决；

2.由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第二十五条  其他

（一）本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，具有同等效力，自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商一致后签订书面补充协议。

（二）本合同当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送。

附件：专业分包商安全生产责任书

甲方：

法定代表人/授权代表：

乙方:

法定代表人/授权代表：

日期：

附件：

专业分包商安全生产责任书

甲方：

乙方：

为切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司对外合作单位管理，保障作业人员的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全责任书：

一、工作概况

1.工程名称：                                      。

2.工程地点：                                      。

3.期限时间：                                      。

合同期内甲、乙双方应当依据合同及本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

二、双方应当遵循的基本原则

1.双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2.双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，做好文明施工。

5.发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见

三、 甲方的权利、义务

1.乙方人员进入施工现场之前，甲方应以书面形式告之乙方本单位相关安全管理规章制度。

2.甲方本项目生产管理部门为甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方施工、检修、劳务、送料等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。

3.甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须将检查情况向乙方通报。

4.甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。

5.甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

6.甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、劳务、送料作业现场围挡示意图。

7.确定乙方进行具体安检工作的机构和责任人，建立完备、规范的安检记录档案，对从事高危行业工作的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质。

四、 乙方的权利、义务

1.乙方严禁将承包的工程、部分工程、材料订单转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

2.乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

3.乙方应具有安全管理组织体制（涉及特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方施工、检修、劳务、送料等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员 ，全面负责项目的现场安全工作。

5.乙方人员进入甲方施工现场前，接受安全教育，严禁三无人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

6.乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用，并将相关资质证书复印件提交到甲方备案。

7.乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

8.乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。

9.乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

10.乙方人员在施工期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

五、事故处理

1.发生伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

1.由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。

2.由于甲方或第三方的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

六、其他

本责任书作为合同附件，甲乙双方代表签字盖章后生效。

------------------------本页以下正文，为签章页-------------------

甲方：

法定代表人/授权代表

乙方：

法定代表人/授权代表

日期：